Rozdział 1

Wybrane problemy wytwarzania systemów czasu rzeczywistego dla bezpilotowych statków  powietrznych

Sławomir SAMOLEJa,, Tomasz ROGALSKI b, Dariusz RZOŃCAa

a Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki

b Politechnika Rzeszowska, Katedra Awioniki i Sterowania

Streszczenie. Współczesny bezpilotowy statek powietrzny (BSP) z punktu widzenia inżynierii oprogramowania jest federacją systemów czasu rzeczywistego o różnych ograniczeniach czasowych. Komponenty systemu sterowania, nadzorowania lotu i akwizycji danych są rozproszone w obrębie statku powietrznego i stacji naziemnej. Praktyczne wytwarzanie oprogramowania dla tego typu systemów wymaga analizy oraz adaptacji systemów oferujących pracę w różnych reżimach czasowych.	
W rozdziale zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań kilku wybranych problemów projektowania systemów czasu rzeczywistego opracowanych w ramach wykonywania projektów badawczych dotyczących wytwarzania systemów informatycznych dla bezpilotowych statków powietrznych. Nadrzędnym celem w każdym przypadku było zwiększenie przewidywalności systemu w ramach zaistniałych ograniczeń. Rozważone zostaną wybrane zagadnienia programowania komputera autopilota, jak również komunikacji w rozproszonym systemie sterowania i nadzorowania.

Słowa kluczowe: systemy czasu rzeczywistego, awionika, sieci komputerowe, inżynieria oprogramowania,  bezpilotowe statki powietrzne.

# Wprowadzenie

Wytwarzanie bezpilotowych statków powietrznych (BSP) stało się już istotną dziedziną wiedzy [1, 2, 3] a także gałęzią przemysłu światowego [4, 5] i krajowego [6, 7]. System bezpilotowego statku powietrznego (SBSP) standardowo składa się z obiektu latającego oraz stacji naziemnej (por. rys. 1). Wykonywanie misji obiektu latającego polega na autonomicznym odtworzeniu zaprogramowanej trajektorii lotu. We wskazanych fazach misji ładunek przenoszony przez obiekt realizuje zaplanowane działania. Ze względów bezpieczeństwa system powinien zapewnić możliwość przejęcia BSP przez operatora. Stacja naziemna służy zarówno do planowania,  nadzorowania, a także, jeśli zachodzi taka potrzeba, bezpośredniego wykonywania misji. Systematycznie zwiększana złożoność misji zlecanych bezpilotowym statkom powietrznym oraz badania nad wprowadzeniem ich lotów do kontrolowanej przestrzeni powietrznej [8] wymuszają intensywny rozwój oprogramowania i struktury komunikacyjnej SBSP.

Rysunek 1. Podstawowe składniki systemu bezpilotowego statku powietrznego.

W pracy pokazane zostały problemy wiązane z wytwarzaniem oprogramowania oraz struktury komunikacyjnej rozwiązywane podczas konstruowania autorskiego SBSP. Został on stworzony na potrzeby realizacji kilku projektów badawczych [8, 17], które dotyczyły rozwoju systemów sterowania statków bezzałogowych, w tym algorytmów automatycznego startu, lądowania i poruszania się po płytach lotnisk.

Wytwarzanie oprogramowania systemów bezpilotowych statków powietrznych oraz dobór i konfigurowanie sieci komputerowej integrującej moduły sprzętowe wydaje się powielaniem standardowych rozwiązań opracowanych w szeregu publikacji dotyczących projektowania i implementacji systemów czasu rzeczywistego [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Doświadczenia autorów niniejszego opracowania wskazują jednak, że w projektowaniu realnych systemów można napotkać na problemy, których rozwiązania są w sposób niepełny lub wcale nieopublikowane. W kolejnych podrozdziałach pokazane zostaną wybrane problemy implementacyjne systemów czasu rzeczywistego, które rozwiązano w czasie tworzenia autorskiego oprogramowania i konfiguracji sieciowej eksperymentalnego SBSP. Rozwiązania problemów mogą z powodzeniem, jak się wydaje, zostać zaimplementowane w szeregu innych aplikacjach czasu rzeczywistego.

W podrozdziale drugim zostanie omówiony eksperymentalny SBSP rozwijany przy współudziale autorów. Przedstawiona architektura systemu wynika z aktualnie realizowanych celów badawczych – opracowywania systemu automatycznego startu i lądowania BSP na lotniskach dostosowanych do przyjmowania komercyjnych lotów pasażerskich i towarowych. W podrozdziale trzecim zostaną wskazane dwa problemy implementacyjne rozwiązane podczas tworzenia oprogramowania czasu rzeczywistego autopilota – głównego podsystemu utrzymującego statek powietrzny w locie. Rozważone zostaną konsekwencje wyboru pewnego stylu programowania zadań cyklicznych przy nastąpieniu nadpisania aktywacji zadań (ang. task overriding) oraz szczególne rozwiązanie problemu wzajemnego wykluczania. W rozdziale czwartym zostaną wskazane kolejne problemy rozwiązywane w wytwarzanym systemie wynikające z zastosowania lokalnej sieci komputerowej Ethernet/IP/UDP jako jednego z mediów integrujących system czasu rzeczywistego. Dyskusji zostaną poddane konsekwencje zastosowania takiej metody komunikacji oraz wybrane metody konfiguracji sieci, programowania sieciowego i nadrzędnego, które mają zapewnić zwiększoną przewidywalność systemu. Ostatni podrozdział będzie zawierał podsumowanie oraz perspektywy dalszych prac rozwojowych nad systemem.

# Eksperymentalny SBSP

Eksperymentalny system bezpilotowego statku powietrznego składa się z mobilnej stacji naziemnej zainstalowanej w samochodzie oraz zmodyfikowanego samolotu "MP-02 Czajka" [16, 17] (por. rys. 1). Stacja naziemna i samolot utrzymują cyfrowe połączenie radiowe.

Na pokładzie samolotu dokonano odpowiednich modyfikacji umożliwiających odbywanie lotów bezzałogowych. Wychylenie płaszczyzn sterowych oraz obroty silnika mogą być zmieniane za pomocą serwomechanizmów elektrycznych. Wartości te są zadawane przez komputer autopilota i obliczane na podstawie elektronicznego systemu odniesienia przestrzennego, pokładowych czujników oraz parametrów wynikających z planowanej trajektorii lotu. Autopilot utrzymuje również połączenie radiowe ze stacją naziemną. Osobne moduły mikroprocesorowe realizują algorytmy sterujące automatycznym startem i lądowaniem oraz autonomiczną nawigacją po płycie lotniska. Konfiguracja samolotu pozwala na odbywanie zarówno lotów załogowych jak i bezzałogowych. Częstą praktyką jest testowanie poszczególnych podsystemów autonomicznych w locie pod nadzorem pilota-oblatywacza.

Stację naziemną tworzy klaster komputerów klasy PC wspomagających planowanie, wykonywanie oraz rejestrację przebiegu misji (por. rys. 2). Planowanie misji odbywa się z zastosowaniem graficznego obrazowania terenu i polega na definicji punktów w przestrzeni oraz manewrów, które w danych punktach ma wykonać platforma latająca (np. dokonanie inspekcji pewnego obszaru w otoczeniu danego punktu). Oprogramowanie stacji naziemnej, oprócz podsystemu planowania misji, który nie ma charakteru czasu rzeczywistego, ma za zadanie w czasie rzeczywistym wizualizować bieżące parametry lotu (oferując wirtualny kokpit), obrazować położenie BSP na tle wirtualnej mapy oraz umożliwiać bieżące zadawanie parametrów lotu, jeśli operator przejął BSP do ręcznego sterowania. Operowanie BSP może być wspomagane z zastosowaniem syntetycznego obrazowania terenu otrzymywanego na drodze fuzji danych o jego orientacji przestrzennej, położeniu i wysokości z bazą danych trójwymiarowych map lotniczych. Osobny podsystem stacji naziemnej obsługuje ładunek BSP. Przykładowo, jeśli misja obejmuje inspekcję z zastosowaniem kamer, wydzielona konsola operatorska umożliwia wyświetlanie i archiwizację strumieni video.

Istotnym komponentem systemu jest cyfrowe łącze radiowe umożliwiające wymianę informacji pomiędzy stacją naziemną a platformą latającą. Komunikacja odbywa się z zastosowaniem radiomodemu o zasięgu do 80 km. Rozważania prowadzone w kolejnych podrozdziałach zakładają, że połączenie radiowe umożliwia wymianę komunikatów zgodnie z rodziną protokołów Ethernet/IP/UDP. W takim wypadku stacja naziemna oraz komponenty mikroprocesorowe będą połączone z zastosowaniem lokalnej sieci komputerowej.

Rysunek 2. Interfejsy graficzne stacji naziemnej.

Na rys. 3 pokazano eksperymentalny SBSP z perspektywy komponentów sprzętowych połączonych w sieć komputerową. Komputer autopilota z jednej strony komunikuje się z układami pokładowymi samolotu poprzez magistralę CAN, z drugiej wymienia informacje z podsystemami automatycznego lądowania i startu, nawigacji lotniskowej i stacji naziemnej (za pomocą łącza radiowego) z zastosowaniem lokalnej sieci komputerowej (LAN) umożliwiającej wymianę danych zgodnie z rodziną protokołów Ethernet/IP/UDP.

Wydzielenie osobnych komputerów realizujących start i lądowanie, a także autonomiczne poruszanie się po lotnisku wynika z aktualnie realizowanego zadania badawczego. SBSP jest obecnie platformą testową dla wykonywania autonomicznych startów i lądowań oraz nawigacji po lotnisku. Poszczególne zadania projektowe są realizowane przez różne zespoły badawcze, które dostarczają wydzielone moduły sprzętowe sterujące wskazanymi fazami lotu. Integracja nowych modułów odbywa się z zastosowaniem sieci Ethernet/IP/UDP.

W konsekwencji, z punktu widzenia inżynierii oprogramowania system bezpilotowego statku powietrznego jest rozproszoną aplikacją czasu rzeczywistego. W lokalnych węzłach systemu wykonywane są zadania sterujące BSP na odpowiednich poziomach odbywania misji. Integrację głównych modułów sprzętowych można przeprowadzić z zastosowaniem technik programowania sieciowego.

Na rys. 4 pokazano podstawowe moduły programowe umożliwiające skomponowanie SBSP. Głównym systemem czasu rzeczywistego BSP jest autopilot, który ma za zadanie utrzymywać orientację przestrzenną obiektu latającego. Jest to oprogramowanie sterujące, które na podstawie sygnałów z modułu czujników orientacji przestrzennej stabilizuje kąty pochylenia i przechylenia obiektu latającego.

Rysunek 3. Moduły sprzętowe i techniki komunikacji w eksperymentalnym SBSP.

Podstawowe zadania stabilizujące służą jako podstawa do budowy kolejnych podsystemów sterujących umożliwiających lot w określonym kierunku (regulator kursu), na określonej wysokości (regulator wysokości) i z określoną prędkością (regulator prędkości) (por. [9]). Wymienione podsystemy uzupełnione kolejnym oprogramowaniem nadrzędnym umożliwiają z kolei odtwarzanie misji, czyli odbywanie lotu śledzącego zadaną trajektorię. Szczególnie wrażliwymi ze względu na bezpieczeństwo fazami lotu są start i lądowanie, a także (jeśli jest to wykonywane przez urządzenie autonomiczne) poruszanie się po lotnisku. Wykonywanie tych fragmentów misji powierza się z reguły kolejnym wydzielonym podsystemom czasu rzeczywistego, a w przypadku eksperymentalnego SBSP wykonywane są na osobnych modułach sprzętowych (por. rys. 3).

Rysunek 4. Komponenty programowe systemu bezpilotowego statku powietrznego.

Oprogramowanie BSP obejmuje również wymianę informacji pomiędzy platformą latającą a stacją naziemną. Kluczowymi danymi przesyłanymi do operatora są położenie, orientacja przestrzenna i stan obiektu latającego. Standardowy strumień danych wysyłany ze stacji operatorskiej zawiera z kolei komendy korygujące misję, chociaż oczekuje się również możliwości zdalnego sterowania obiektu latającego przez operatora. Oczekuje się również, że BSP będzie w stanie przesyłać strumienie danych z czujników i systemów wizyjnych zwykle służących do rejestracji danych i wspomagania nawigacji.

# Wybrane problemy programowania zadań czasu rzeczywistego

Oprogramowanie autopilota – komputera pokładowego jest przygotowywane w języku C. Platformą sprzętową jest system uruchomieniowy ADS512101 z procesorem Freescale MPC5121e. System operacyjny komputera pokładowego to VxWorks 6.8 [18, 19, 20]. Zastosowanie systemu operacyjnego czasu rzeczywistego sprowadza projektowanie oprogramowania do dekompozycji modułów programowych na zbiór zadań (czasu rzeczywistego) pozostających ze sobą i otoczeniem w interakcji. Na rys. 5 pokazano zbiór zadań opracowywanego autopilota. Zadania te stanową pewnego rodzaju "ramę" dla implementowanych algorytmów sterowania czy protokołów komunikacyjnych. Przykładowo, kod w języku C realizujący algorytmy sterowania jest generowany automatycznie w środowisku Matlab-Simulink. Warstwa zadań pozwala na cykliczne wykonywanie algorytmów sterujących i efektywną wymianę informacji pomiędzy regulatorami a otoczeniem autopilota. Struktura zadań czasu rzeczywistego może być również wykorzystana do dalszej dekompozycji zadań sterujących (por. [9]).

Rysunek 5. Zadania czasu rzeczywistego w oprogramowaniu autopilota.

W wyidealizowanym modelu obliczeniowym systemów czasu rzeczywistego zbiór zadań jest szeregowany zgodnie z przyjętym algorytmem, zadania zawsze spełniają swoje ograniczenia czasowe i komunikują się z współdzielonymi zasobami z zasadą wzajemnego wykluczania. Istnieją matematyczne techniki wykazywania szeregowalności zbioru zadań dla ustalonych architektur systemów mikroprocesorowych i mechanizmów wymiany informacji [10, 12, 13]. Wytwarzanie oprogramowania na ustaloną platformę sprzętową wymaga jednak czasami zmierzenia się z problemami rzadziej poruszanymi w publikacjach teoretycznych. W kolejnych podrozdziałach rozważone zostaną praktyczne problemy implementacyjne wynikłe z zastosowanej konkretnej architektury systemu mikroprocesorowego i systemu operacyjnego czasu rzeczywistego.

## Problem poprawnego wznawiania obliczeń dla kolejnych instancji zadania

Oprogramowanie autopilota, to przede wszystkim realizacja algorytmów sterowania, czyli cyklicznie wykonywanych instancji zadań sterujących. Przy próbie klasyfikacji można takie oprogramowanie z powodzeniem zaliczyć do zbioru zadań sterujących wyzwalanych czasowo (por. [14]). W poprawnie zaprojektowanym systemie czasu rzeczywistego instancja każdego cyklicznego zadania kończy swoje obliczenia przed rozpoczęciem następnego. Schemat programowania tego typu zadań z zastosowaniem modułów czasowo-licznikowych watchdog pokazano na listingu 1.

1.	int TaskID;

2.	WDOG_ID WatchdogID;

3.	//...

4.	void Regs_wd_fun(int a)

5.	{ taskResume(TaskID);}

6.	void Regs(void)

7.	{ // Obliczenia wykonywane tylko raz w zadaniu

8.	  while(1)

9.	  { if (wdStart (	WatchdogID, 				
10.			sysClkRateGet()/50, 			
11.			(FUNCPTR)Regs_wd_fun,			
12.		  	1

13.   	       ) == ERROR)

14.	    {logMsg("Watchdog %d Error",T_Regs);}

15.	     //Obliczenia wykonywane cyklicznie

16.	     taskSuspend(0);

17.	}}

Listing 1. Schemat programowania zadania cyklicznego w prawidłowo zaprojektowanym systemie.

Podczas rozpoczynania obliczeń kolejnej instancji zadania cyklicznego incjalizowany jest programowy moduł czasowo-licznikowy (wywołanie funkcji wdStart()). Moduł, po upłynięciu zadanego przedziału czasowego (sysClkRateGet()/50), automatycznie uruchomi wskazaną funkcję (w przykładowym programie: Regs_wd_fun()). Funkcja ta dokona wznowienia procesu obliczeniowego zadania poprzez wywołanie funkcji taskResume(). Przy prawidłowym zaprojektowaniu systemu część cykliczna zadania powinna zawsze kończyć obliczenia (wywołanie funkcji taskSuspend()) przed ponownym wznowieniem.

W czasie przeprowadzania testów oprogramowania okazało się jednak, że w szczególnych okolicznościach wykonywania systemu – w chwili realizacji sporadycznych operacji wejścia-wyjścia na systemie plikowym – dochodzi do inwersji priorytetów (por. [10, 11, 12]). W konsekwencji jedno z zadań o wyższym priorytecie przestawało spełniać swoje ograniczenia czasowe i przy pokazanym na listingu 1 schemacie programowania dochodziło do jego permanentnego zablokowania. Zaproponowana technika programowania zadań cyklicznych okazała się wadliwa. Zaistniałe zjawisko pokazano schematycznie na rys. 6. Zadanie T1 prawidłowo wznawia swoje obliczenia, o ile nie nastąpi takie opóźnienie jego obliczeń, że w czasie ich wykonywania nastąpi przepełnienie licznika watchdog i w konsekwencji wysłanie rozkazu  ponownego rozpoczęcia cyklu obliczeniowego (taskResume()).  Zaproponowana na listingu 1 konstrukcja programowa powoduje w takim przypadku ignorowanie "wznowienia" obliczeń przez kolejną instancję zadania. Obliczenia bieżącego zadania są kontynuowane, a następnie zawieszane. Ponieważ wznawianie pracy licznika watchdog odbywało się w kodzie zadania na początku wykonywania cyklu, w zaistniałej sytuacji operacja ta nie ma miejsca. Z punktu widzenia systemu zadanie permanentnie przestaje wykonywać swoje obliczenia.

Rysunek 6. Zadania czasu rzeczywistego w oprogramowaniu autopilota.

W celu wyeliminowania wskazanego błędu w oprogramowaniu podjęto następujące kroki. Po pierwsze wyłączono powodujący nieprzewidywalne blokady w systemie podprogram obsługi systemu plików zastępując go inną techniką gromadzenia danych podczas wykonywania misji.

1.	int TaskID;

2.	WDOG_ID WatchdogID;

3.	int TaskOverrunRatio = 0;

4.	//...

5.	void Regs_wd_fun(int a)

6.	{ if (wdStart (	WatchdogID, 				    7.			sysClkRateGet()/50, 			    8.			(FUNCPTR)Regs_wd_fun,

9.			1) == ERROR)

10.	  { logMsg("Watchdog %d Error",T_Regs); }

11.    	  if (!taskIsSuspended(TaskID))

12.	  { TaskOverrunRatio++; }

13.	  taskResume(TaskID);

14.	}

15.

16.	void Regs(void)

17.	{  // Obliczenia wykonywane tylko raz w zadaniu

18.	  while(1)

19.	  {

20.     		//Obliczenia wykonywane cyklicznie

21.     		taskSuspend(0);

22.	}}

Listing 2. Poprawiony schemat programowania zadania cyklicznego.

Po drugie przeprogramowano mechanizm wznawiania obliczeń przez zadania cykliczne (por. listing 2). Pierwsza aktywacja licznika watchdog odbywa się podczas inicjalizacji systemu. Funkcja automatycznie uruchamiana po przepełnieniu licznika watchdog (w listingu 2: Regs_wd_fun()), oprócz dokonywania próby ponownego wznowienia obliczeń przez zadanie cykliczne (wywołanie funkcji taskResume()), przeprogramowuje układ czasowo-licznikowy i wskazuje siebie samą jako podprogram do uruchomienia przy ponownym przepełnieniu (wywołanie funkcji wdStart()).  W konsekwencji niezależnie od fazy obliczeń zadania cyklicznego, co zadany przedział czasowy następuje próba wznowienia jego obliczeń. W idealnym przypadku zadanie jest wznawiane cyklicznie, co zadany przedział czasowy. Jeśli dochodzi do próby wznowienia jego obliczeń w chwili gdy wykonywana jest jeszcze jego poprzednia instancja, zadanie "ignoruje" to zdarzenie i kończy obliczenia bieżącej instancji. Jedna instancja obliczeniowa zostaje "opuszczona", a zadanie rozpoczyna obliczenia w następnym cyklu. Fakt nieudanej próby wznowienia obliczeń przez zadanie jest odnotowywany w liczniku TaskOverrunRatio (por. listing 2). Rozwiązanie takie zwiększa żywotność systemu, a z punktu widzenia aplikacji awionicznej – bezpieczeństwo odbywania przelotu. Licznik nieudanych wznowień może zostać zastosowany jako wskaźnik jakości działania systemu i aktywować automatyczne procedury "leczące" system.

## Problem wzajemnego wykluczania w procedurach obsługi przerwań

Komputer autopilota w wytwarzanym systemie komunikuje się z urządzeniami pokładowymi przede wszystkim z zastosowaniem magistrali CAN [21] stosując standard komunikacji przyjęty w specyfikacji CANaerospace [22, 23] (por. rys. 3). Sterowniki magistrali CAN zaimplementowane w systemie VxWorks 6.8 dla mikrokontrolerów  Freescale MPC5121e pozwalają na odbieranie komunikatów CAN w procedurze obsługi przerwania. Z kolei wywoływanie gotowych wysokopoziomowych funkcji sterownika powoduje wysyłanie komunikatów na magistralę (por. rys. 5). Odbierane dane gromadzone są we współdzielonych strukturach, z których korzystają zadania czasu rzeczywistego odpowiedzialne za obliczanie sterowania i komunikację z innymi komponentami systemu.

Wymiana informacji pomiędzy standardowymi zadaniami czasu rzeczywistego z zastosowaniem współdzielonego bufora jest dobrze udokumentowana. Wymaga jedynie rozwiązania typowego problemu wzajemnego wykluczania w oparciu o semafory wzajemnego wykluczania (ang. Mutual Exclusion Semaphores) (por. [18, 20]). Podstawowy schemat programowania pokazano na listingu 3, w którym zmienna "shared_data" jest modyfikowana tylko wtedy, gdy funkcja zadania (funcA() lub funcB()) zostanie "wpuszczona" do fragmentu programu chronionego przez semafor "mySem". Przejęcie semafora przez jedną z funkcji na czas modyfikacji współdzielonego zasobu uniemożliwia modyfikację tego zasobu przez inne procesy do momentu zwolnienia semafora.

1. SEM_ID mySem; 2. void sys_init(void){ 3. mySem = semMCreate (SEM_Q_PRIORITY);} 4. int shared_data = 0; 5. void funcA (void){ 6. semTake (mySem, WAIT_FOREVER); 7. shared_data += 30;// Sekcja krytyczna 8. semGive (mySem);} 9. void funcB (void){ 10. semTake (mySem, WAIT_FOREVER); 11. shared_data -= 15;//Sekcja krytyczna 12. semGive (mySem);}

Listing 3. Schemat programowania rozwiązujący 	
problem wzajemnego wykluczania z zastosowaniem semaforów.

W wytarzanym systemie zachodzi jednak konieczność zapewnienia wzajemnego wykluczania w dostępie do danych współdzielonych pomiędzy procedurą obsługi przerwania od magistrali CAN a zadaniami czasu rzeczywistego. Dane odebrane w procedurze obsługi przerwania powinny zostać przekazane do współdzielonych struktur danych, z których z kolei korzystają zadania sterujące. W takim przypadku zastosowanie semaforów jest zabronione. Za błąd projektowy uznaje się włączenie funkcji  próbującej przejąć semafor (semTake()) do ciała procedury obsługi przerwania.

W systemie VxWorks dla komputerów jednordzeniowych rozwiązanie problemu wzajemnego wykluczania podczas wymiany informacji pomiędzy procedurą obsługi przerwania a zadaniem można zrealizować z zastosowaniem mechanizmów blokujących system przerwań i przełączanie zadań (por. listing 4). Jeśli zadanie modyfikuje dane ze współdzielonego zasobu, to powinno najpierw zablokować możliwość wywłaszczenia siebie przez inne zadania (taskLock()), a następnie zablokować system obsługi przerwań (intLock()). W takim trybie pracy programu szeregującego i systemu obsługi przerwań w systemie VxWorks wykonywanym na procesorze jednordzeniowym uzyskuje się gwarancję, że operacje modyfikacji współdzielonych zmiennych nie zostaną przerwane. Na zakończenie tak skonstruowanej sekcji krytycznej przywraca się możliwość obsługi przerwań w systemie (intUnlock()) oraz odblokowuje możliwość wywłaszczenia zadania (taskUnlock()). Po stronie procedury obsługi przerwania należy zapewnić zablokowanie reakcji na przerwania zgłoszone przez inne komponenty systemu. Przełączenie procedury na inną, lub na zadanie staje się już wtedy niemożliwe.

1. int lockKey; 2. int shared_data = 0; 3. Task_A () 4. { if (taskLock() == OK) 5. { lockKey = intLock (); 6. shared_data += 30; // sekcja krytyczna 7. intUnlock (lockKey); 8. taskUnlock();} 9. else 10. { // zgłoszenie błędu lub 11. // rozpoczęcie odzyskiwania 12. }} 13. ISR_B () 14. { lockKey = intLock(); 15. shared_data -= 15;// sekcja krytyczna 16. intUnlock (lockKey);}

Listing 4. Schemat programowania rozwiązujący problem wzajemnego 
wykluczania w komputerach jednoprocesorowych.

Analiza dokumentacji systemu VxWorks dla procesorów wielordzeniowych wskazuje jeszcze jedną, bardziej ogólną metodę rozwiązania problemu wzajemnego wykluczania w wymianie informacji pomiędzy procedurami obsługi przerwania i zadaniami. Niezależnie od rodzaju procesora do programowania sekcji krytycznych można zastosować wirujące blokady dostosowane do wywoływania z poziomu procedur obsługi przerwania (ang. ISR-Callable Spinlocks) (por. listing 5).

Schemat programowania jest podobny do typowych sekcji krytycznych wskazanych na listingu 3. Kluczową sprawą jest jednak implementacja tych mechanizmów wzajemnego wykluczania. Następuje tu, podobnie jak na w listingu 4, umiejętne blokowanie systemu obsługi przerwań oraz przełączania zadań, w razie potrzeby. Wirujące blokady kosztem obciążenia procesora zwiększają również responsywność systemu.  Ostatecznie w implementacji wytwarzanego programowania autopilota zdecydowano się na wybranie właśnie tego mechanizmu dostępu do współdzielonych danych.

1. spinlockIsr_t CAN_SpinLock; 2. int shared_data = 0; 3. void init_CAN_SpinLock(void) 4. { SPIN_LOCK_ISR_INIT(&CAN_SpinLock,NULL);} 5. Task_A () 6. { SPIN_LOCK_ISR_TAKE (&CAN_SpinLock); 7. shared_data += 30; // sekcja krytyczna 8. SPIN_LOCK_ISR_GIVE (&CAN_SpinLock);} 9. ISR_B () 10. { SPIN_LOCK_ISR_TAKE (&CAN_SpinLock); 11. shared_data -= 15; // sekcja krytyczna 12. SPIN_LOCK_ISR_GIVE (&CAN_SpinLock);}

Listing 5. Schemat programowania rozwiązujący problem wzajemnego wykluczania z zastosowaniem wirujących blokad dostosowane do wywołania z poziomu procedur obsługi przerwań.

# Wybrane problemy stosowania sieci Ethernet/IP/UDP w awionice

Struktura systemów sterowania większości statków powietrznych ma charakter rozproszony. Czujniki, systemy odniesienia przestrzennego, człony wykonawcze oraz autopilot są rozmieszczone w różnych punktach konstrukcyjnych obiektu latającego i połączone lokalną siecią komputerową. Najpopularniejszym medium komunikacyjnym w samolotach pasażerskich eksploatowanych obecnie jest sieć zgodna ze standardem ARINC 429 [25]. W samolotach mniejszych i profesjonalnych bezpilotowych statkach powietrznych są stosowane magistrale CAN [21] z  protokołem CANaerospace [22, 23]. Przegląd innych popularnych magistrali komunikacyjnych stosowanych w awionice można znaleźć w [26].

Magistrale ARINC 429 i CAN są wystarczające do transferu typowych strumieni sterujących, jednak ich maksymalne przepustowości (100kbit/s dla ARINC 429 oraz do 1 Mbit/s dla CAN) stopniowo stają się barierą rozwojową, zwłaszcza kiedy dochodzi do zwiększenia liczby węzłów w sieci lub wzrostu oczekiwanej ilości przesyłanych danych. Przemysł lotniczy, podobnie jak i inne gałęzie przemysłu, zwraca swoje zainteresowanie w kierunku wprowadzenia sieci zgodnych ze standardem IEEE 802.3  [27]. W fazie wdrożeniowej są dwa awioniczne standardy komunikacji oparte na IEEE 802.3: ARINC specification 664 [28, 30] oraz TTEthernet [29]. Koszty instalacji wymienionych sieci są obecnie znaczące, stąd wdrożenie ich w mniejszych samolotach i SBSP odbędzie się za pewien czas.

Powszechna dostępność "standardowej" technologii Ethernet/IP/UDP powoduje, że na pokładach obiektów latających wdraża się urządzenia sieci komputerowych zgodnych z IEEE 802.3, oczywiście dostosowane mechanicznie i elektronicznie do warunków panujących podczas odbywania lotu (por. [31]). Uzyskuje się wtedy znaczące zwiększenie przepustowości pokładowej sieci komputerowej (w porównaniu do standardów CAN i ARINC 429). Przy przygotowywaniu takich wdrożeń należy jednak zwrócić uwagę na ograniczoną przewidywalność czasów transmisji w takiej sieci, która może zależeć przede wszystkim od jej obciążenia. Warto także zauważyć, że współczesne zaawansowane przełączniki Ethernet, w tym te oferowane dla przemysłu lotniczego, oferują dodatkowe mechanizmy zarządzania ruchem w sieci lokalnej. Na uwagę zasługują tu techniki stosujące standard znakowania ramek 802.1Q [32] oraz możliwość interpretacji pól usług zróżnicowanych w pakietach IP [38]. Mogłyby one posłużyć do zwiększenia przewidywalności przesyłania wydzielonych strumieni danych.

Zastosowanie sieci Ethernet/UDP/IP jako platformy integrującej komponenty systemu bezpilotowego statku powietrznego stawia również wyzwania w warstwie aplikacji. Ważnym staje się dobór wysokopoziomowych protokołów komunikacyjnych, a także ewentualne uzupełnienie oprogramowania w celu wykrywania przeciążeń w warstwie komunikacyjnej. Proponowane przez autorów wybrane techniki konfiguracji i programowania komunikacyjnego zostaną wskazane w kolejnych dwóch podrozdziałach.

## Klasyfikacja strumieni danych

W komunikacji wybranych (nowych) komponentów eksperymentalnego systemu bezpilotowego statku powietrznego zastosowano lokalną sieć Ethernet/IP/UDP (por. rys. 3). Na rys. 7 pokazano strumienie danych, które będą w niej przekazywane. Kluczowymi, ze względu na poprawność działania systemu sterowania, są dane procesowe, a więc komunikaty przekazujące informacje o stanie obiektu sterowania (platformie latającej) oraz sygnały zadające bieżące wartości trajektorii lotu. W zależności od aktualnie realizowanego trybu pracy SBSP źródłem zewnętrznych sygnałów zadających mogą być stacja naziemna (tryb sterowania manualnego BSP), moduł automatycznego startu i lądowania (tryb start/lądowanie) lub moduł nawigacji po lotnisku (tryb TAXI). W trybie wykonywania misji autopilot dysponując jej cyfrowym planem może prowadzić BSP autonomicznie, przesyłając do stacji naziemnej jedynie komunikaty raportujące swój stan i położenie.

Rysunek 7. Strumienie danych przekazywane w sieci Ethernet/IP/UDP SBSP.

Oprócz danych procesowych w SBSP do stacji naziemnej przekazuje się informacje pochodzące z ładunku platformy latającej. Mogą to być strumienie danych z czujników, czy podsystemów wizyjnych. Nie mają one powiązania z systemami sterowania, ale stanowią dodatkowe obciążenie łączy komunikacyjnych.

Standardowo dane procesowe i dodatkowe strumienie sensoryczne przesyła się oddzielnymi łączami. W niektórych rozwiązaniach zakłada się jednak, że wszystkie strumienie przekazywane będą w obrębie jednej wspólnej cyfrowej sieci komputerowej. Nowym problemem, z punktu widzenia konstruowania takich systemów, jest zapewnienie jak najefektywniejszego sposobu przekazywania danych procesowych, dla których dodatkowe dane sensoryczne stanowią swego rodzaju zakłócenie.

W wytwarzaniu rozproszonych systemów sterowania stosujących standardowe urządzenia sieci Ethernet można zaobserwować różne podejścia. Niektórzy wytwórcy systemów stwierdzają, że sieci standardu Ethernet oferują tak wysoką przepustowość w stosunku do ilości przekazywanych danych procesowych, że nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych mechanizmów arbitrażu regulujących komunikację. Autorzy rozdziału stoją jednak na stanowisku, że współczesne urządzenia sieciowe i systemy operacyjne czasu rzeczywistego mogą być zastosowane do zwiększenia przewidywalności transmisji danych procesowych. Zwiększenie przewidywalności dostarczania danych procesowych odbywać się będzie kosztem wprowadzenia opóźnień w transmisji dodatkowych danych sensorycznych. Wśród standardów, na podstawie których można budować zaawansowane zarządzanie ruchem ramek w sieciach lokalnych obiecujące perspektywy daje IEEE 802.1Q. Współczesne konfigurowalne przełączniki mogą również szeregować ruch ramek interpretując pola protokołu IP.

## Zastosowanie sieci 802.1Q do szeregowania strumieni danych sterujących

Ramka Ethernet w standardzie IEEE 802.1Q, w odniesieniu do typowych, zawiera dodatkowe pole "Tag VLAN" (por. rys. 8). Pierwsza część pola (TPID) jest identyfikatorem protokołu tagującego. Druga zaś (TCI) zawiera podpola priorytetu użytkownika oraz identyfikatora wirtualnej sieci.

Rysunek 8. Pola ramki zgodna z IEEE 802.1Q.

Podstawowym warunkiem uruchomienia komunikacji jest wsparcie wymienionego standardu zarówno po stronie przełączników, jak i węzłów końcowych sieci. Z poziomu programu konfiguracyjnego przełącznika można wtedy uaktywnić algorytmy analizujące zawartość rozszerzonych ramek wpływające na kolejkowanie przesyłanych porcji informacji. Z kolei oprogramowanie urządzeń końcowych powinno dawać możliwości wysyłania ramek już z określonymi znacznikami i priorytetami. W wytwarzanym systemie bezpilotowego statku powietrznego zarówno przełącznik jak i pozostałe urządzenia są wyposażone we wspomniane oprogramowanie.

Na rys. 9 pokazano schematycznie konfigurację sieci i urządzeń końcowych pozwalającą na rozróżnianie strumieni danych. Strumienie danych wprowadzane do sieci zostają oznakowane znacznikami (tagami). Odpowiednio skonfigurowane urządzenie sieciowe jest w stanie szeregować ramki w zależności od zawartych w nich znaczników.

Zastosowanie standardu komunikacji IEEE 802.1Q do eliminacji wpływu danych sensorycznych na dane procesowe może się odbyć, jak się wydaje, na dwa sposoby, które mają odniesienie w dostępnych konfiguracjach urządzeń sieciowych. W pierwszym podejściu w strumienie danych wysyłanych z węzłów sieci wprowadzać można tylko informacje o priorytecie danej ramki. Ramki przenoszące dane procesowe będą otrzymywały wyższe priorytety, od tych transportujących dane sensoryczne. Algorytmy szeregujące przełączników powinny wtedy szeregować ramki w buforach wyjściowych portów komunikacyjnych tylko na podstawie priorytetów i w ten sposób zabezpieczać terminowość przesyłania danych procesowych.

Szeregowanie ramek może się również odbywać z zastosowaniem zagregowanych informacji o priorytecie i numerze wirtualnej sieci. Strumienie danych procesowych można zaklasyfikować do innych wirtualnych sieci niż strumienie danych sensorycznych. Taka klasyfikacja doprowadzi do wirtualnego rozdzielenia ruchu. Poszczególnym sieciom wirtualnym można z kolei w ramach pojedynczego portu przydzielić pasmo przepuszczania. W ten sposób można zapewnić pewien statystyczny rozkład częstości przesyłania poszczególnych typów strumieni. Rozwiązanie takie powinno preferować przesyłanie danych procesowych przy zarezerwowaniu ustalonych zasobów na dostarczanie danych sensorycznych.

Rysunek 9. Konfiguracja przełącznika i urządzeń końcowych 
umożliwiająca identyfikację strumieni danych w sieci.

## Zastosowanie pola usług zróżnicowanych protokołu IP do szeregowania strumieni danych sterujących

Szeregowanie ramek we współczesnych konfigurowanych przełącznikach (i routerach) może odbywać się również na podstawie interpretacji danych zgromadzonych w nagłówkach pakietu IP. Interpretacji zostaje poddane pole nagłówka o nazwie usługi zróżnicowane. Nowa interpretacja pola została wprowadzona w dokumencie RFC 2474 [38]. Sześć starszych bitów pola zawiera kod usługi zróżnicowanej, który może być interpretowany jako swego rodzaju priorytet pakietu (por. rys. 10).

Rysunek 10. Interpretacja pola usługi zróżnicowane w pakietach IPv4 i IPv6 zgodnie z RFC 2474.

Struktura pola jest identyczna w protokołach IPv4 i IPv6. Jeśli do struktury sieci komputerowej wprowadzone zostaną pakiety z odpowiednio wypełnionymi polami usług zróżnicowanych i urządzenia sieciowe będą odpowiednio skonfigurowane, to pakiety zostaną uszeregowane w buforach przełącznika zgodnie ze swoimi "priorytetami". Warto zwrócić uwagę na to, że szeregowanie na podstawie pola usług zróżnicowanych pakietu IP może się odbywać w konfigurowanych przełącznikach a zakres funkcji takich urządzeń sięga więc do wyższych warstw modelu sieci ISO/OSI.

## Wysokopoziomowe problemy integracji z zastosowaniem sieci Ethernet/IP/UDP

Z punktu widzenia programisty, wymiana informacji pomiędzy węzłami w sieci polega na przygotowaniu komunikatu i przekazaniu go interfejsu sieciowego oraz utworzeniu podsystemu odbierającego komunikaty od innych. Dobrze ugruntowanym standardem programowania sieciowego jest interfejs gniazd [33] (ang. Sockets). Wciąż oferuje on uniwersalną metodę integracji wymiany informacji, zwłaszcza w systemach heterogenicznych. W realizacji prezentowanego w publikacji zadania projektowego został on przyjęty jako podstawa to wytwarzania modułu komunikacji sieciowej.

W dokumentach zawierających zalecenia co do przesyłania danych procesowych w awionicznych systemach sterowania z zastosowaniem sieci Ethernet [28, 34] preferowanym protokołem jest UDP [35]. Przyjmuje się, że w komunikacji decydujące znaczenie ma regularne przesyłanie aktualnego stanu komponentów systemu. Za dopuszczalne przyjmuje się możliwość utraty pewnej puli komunikatów, a za niekorzystną sytuację uznaje się próbę "odzyskiwania" utraconych przestarzałych danych, co może nastąpić przy zastosowaniu protokołu TCP [36].

Wymiana informacji pomiędzy stacją naziemną a urządzeniami pokładowymi obejmuje informowanie operatora o stanie BSP (położenie i orientacja przestrzenna, realizowany etap misji, stan ładunku) oraz możliwość przesyłania do platformy latającej planu misji lub sygnałów sterujących. Owocem wcześniejszych prac twórców SBSP prezentowanego w publikacji jest autorski protokół komunikacyjny pomiędzy stacją naziemną a BSP [17]. Rozbudowa systemu na potrzeby nowego projektu i konieczność jego integracji z komponentami dostarczanymi przez innych producentów oraz wprowadzenie sieci Ethernet/IP/UDP jako medium wymiany informacji spowodowały konieczność poszukiwania nowego protokołu. Bardzo obiecującym "kandydatem" okazał się standard komunikacji służący do wymiany informacji pomiędzy systemami naziemnymi a BSP opracowany przez NATO - STANAG 4586 [34]. Wymiana informacji w standardzie odbywa się przez przekazywanie komunikatów UDP o ściśle ustalonym formacie. STANAG 4586 nie zastępuje rodziny Ethernet/IP/UDP, oferuje tylko strukturę i logikę komunikatów na kolejnym, wyższym poziomie abstrakcji.  Komunikaty zostały pogrupowane ze względu na treść (komendy, misja, ładunek, stan BSP). Ponadto dla części komunikatów zaproponowano możliwość "odsyłania" informacji do stacji naziemnej na żądanie, co pozwala redukować zajętość łącza komunikacyjnego. Przewidziano również możliwość wymiany komunikatów z systemami zarządzania ruchem lotniczym oraz zaawansowane komendy nakazujące dokonanie rekonesansu nad wskazanym obszarem. Każdy komunikat otrzymuje również pieczątkę czasową, która może posłużyć do identyfikacji ew. nieprzewidywanych opóźnień w komunikacji.

Przyjęcie gotowego wysokopoziomowego standardu komunikacji w systemie nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów komunikacyjnych.  Specyfika realizowanego zadania projektowego, w którym w zależności od trybu pracy systemu źródłem danych zadających położenie BSP może być odpowiednio: stacja naziemna, system automatycznego startu i lądowania oraz system automatycznej nawigacji po lotnisku, wymaga opracowania dodatkowej warstwy oprogramowania i dokumentów uzgadniających stosowanie standardu w tym szczególnym przypadku projektowym. W konfiguracji systemu będzie trzeba przewidzieć mechanizmy "przejmowania" modułu autopilota przez różne źródła sygnałów zadających parametry lotu. "Bieżące" źródło danych będzie zależeć od fazy wykonywania misji, bądź aktualnej sytuacji operacyjnej w czasie wykonywania misji.

Niezależnie od technik zwiększania przewidywalności transferu danych procesowych (por. podrozd. 4.2 i 4.3) prowadzonych na poziomie ruchu ramek i pakietów w sieci, również oprogramowanie systemu sterowania może posłużyć do kontroli terminowości otrzymywania danych. Częsta utrata danych procesowych oraz zbyt długie opóźnienia w transferze danych mogą być wykrywane na kilka sposobów. Jednym z podejść, wskazanym w pracy [37] jest rozbudowa systemu sterowania o komponenty oceniające obliczone na podstawie otrzymywanych komunikatów sygnały sterujące. Wykrycie zjawisk oscylacji lub zbyt dużego sygnału błędu na poziomie oprogramowania sterującego może świadczyć o problemach z terminowym i odpowiednio częstym otrzymywaniem komunikatów sieciowych. Zastosowanie transferu danych z zastosowaniem standardu Ethernet/IP/UDP pozwala również, bez wprowadzania opóźnień i dodatkowego ruchu w sieci, na uzupełnienie danych procesowych dodatkowymi atrybutami, które mogłyby być zastosowane do detekcji potencjalnych błędów w czasie wykonywania się systemu. Dane procesowe uzupełnić można  dodatkowymi znacznikami wskazującymi na nadawcę lub pieczątkami czasowymi. Dodatkowe oznakowanie nadawcy może być gwarantem odbierania danych od ustalonego węzła sieci (por. [37]). Pieczątki czasowe mogą z kolei posłużyć do wyznaczania rzeczywistych opóźnień w komunikacji, co z kolei mogłoby wykorzystane do ewentualnej adaptacji parametrów algorytmów sterujących.

# Podsumowanie

W pracy zaprezentowano eksperymentalny system bezpilotowego statku powietrznego z perspektywy inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego. Omówiono wybrane praktyczne przypadki wytarzania oprogramowania oraz konfiguracji lokalnej sieci komputerowej, które miały na celu zwiększenie przewidywalności, zachowanie żywotności oraz usprawnienie procesu integracji komponentów systemu. Skomentowano również dobór standardów i protokołów komunikacyjnych w systemie czasu rzeczywistego integrowanym z zastosowaniem konfigurowalnych urządzeń sieciowych zgodnych z IEEE 802.3Q i RFC 2474.

Prezentowany w rozdziale SBSP przechodzi systematyczną ewolucję. Opracowywane oprogramowanie i konfiguracja sieci jest wciąż przedmiotem intensywnych badań i eksperymentów. Autorzy w najbliższej przyszłości zamierzają dokonać między innymi analizy terminowości przesyłania danych procesowych zakłócanych dodatkowymi danymi sensorycznymi w zależności od rodzaju i konfiguracji urządzeń sieciowych. Osobną ścieżką badawczą jest opracowanie wykonywalnego modelu matematycznego warstw oprogramowania czasu rzeczywistego i sieci komputerowej z zastosowaniem sieci Petriego. Mógłby on posłużyć do wspomagania wytwarzania systemów o podobnych charakterystykach przetwarzania danych i wymiany informacji.

Bibliografia

R. Lozano (Editor), Unmanned Aerial Vehicles: Embedded Control, Wiley-ISTE, 2010.

K. P. Valavanis (Editor), Advances in Unmanned Aerial Vehicles, State of the Art and the Road to Autonomy, Springer, 2007.

T. M. Lam (Editor), Aerial Vehicles, In-Tech, 2009

Strona producenta SBSP http://www.avinc.com/uas/

Strona producenta SBSP http://www.ga-asi.com/products/aircraft/

Strona producenta SBSP http://www.eurotech.com.pl/produkty-i-uslugi/2/lotnictwo-i-awionika

Strona producenta SBSP http://www.wb.com.pl/Rozwiazania,Systemy-C4ISR,Systemy-rozpoznania.html

Strona projektu Europejskiego ERA http://www.era-research-project.org/.

S. Samolej, T. Rogalski, D. Nowak, Problemy implementacyjne systemu sterowania lotem na platformę systemu operacyjnego czasu rzeczywistego VxWorks, Zeszyty Naukowe Politechniki  Rzeszowskiej 288, Mechanika 85, RUTMech, t. XXX, z 85 (3.13), s. 515-524, październik grudzień 2013,

G. C. Buttazzo, Hard Real Time Computing Systems, Predictable Scheduling Algorithms and Applications, Springer Science+Business Media, LLC 2011.

A. Burns, A. Wellings, Real-Time Systems and Programming Languages (Fourth Edition), Ada 2005, Real-Time Java and C/Real-Time POSIX, Addison Wesley Longmain, April 2009.

M. H. Klein, T. Ralya, B. Pollak, R. Obenza, A Practitioner's Handbook for Real-Time Analysis, Guide to Rate monotonic Analysis for Real-Time Systems, Kluwer Academic Publishers, 1993.

P. Pop, P. Eles, Z. Peng, Analysis and Synthesis of Distributed Real-Time Embedded Systems, Kluwer Academic Publishers, 2004.

R. Obeimaisser, Event-Triggered and Time-Triggered Control Paradigms, Springer Science + Business Media, Inc., 2005.

C. Wehner, Tornado and VxWorks, What's not in the Manual, 2003.

MP-02 Czajka -strona producenta: http://www.mp-02.pl/

D. Nowak, T. Rogalski, Ł. Wałek, System lot jako latające laboratorium, Technika Transportu Szynowego 12/2015.

VxWorks Kernel Programmer's Guide, 6.8, Wind River Systems, 2009.

Wind River Network Stack Programmer's Guide, Volume 3: Interfaces and Drivers 6.8, Wind River Systems, 2009.

P. Szymczyk, Systemy operacyjne czasu rzeczywistego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2003.

M. D. Natale, H. Zeng, P. Giusto, A. Ghosal, Understanding and Using the Controller Area NetworkCommunication Protocol, Theory and Practice, Springer Science+Business Media, LLC 2012.

CAN Areospace, Interface specification for airborne CAN applications V 1.7, http://www.canaerospace.net/tl_files/downloads/canaerospace/canas_17.pdf

ARINC 825, General Standardization of CAN (Controller Area Network) Bus Protocol For Airborne Use, 2015.

L. Buckwalter, Ed., Avionics Databuses, Third Edition, Avionics Communications Inc. 2008.

ARINC Specification 429 Part 1-17: Mark 33 Digital Information Transfer System (DITS), 1996.

L. Buckwalter, Avionics Databuses, Airline Avionics, 3rd edition, 2005.

IEEE 802.3 ETHERNET WORKING GROUP, http://www.ieee802.org/3/.

Aircraft Data Network Part 7 - Avionics Full Duplex Switched Ethernet (AFDX) Network, ARINC Specication 664p7, 2005.

Time-Triggered Ethernet, Certfiable Ethernet Solution for Fault-Tolerant Systems, https://www.tttech.com/technologies/deterministic-ethernet/time-triggered-ethernet/

S. Samolej, T. Rogalski, G. Kopecki, A. Tomczyk, The Integration of a Prototype Pitch Control Application with IMA2G Devices, Automatyka/Automatics, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Vol. 17 No. 1, 93-102, 2013.

M. Southworth, Choosing a Rugged Ethernet Switch/Router Solution, Technology White Paper, Curtiss-Wright Defense Solutions, 2015.

IEEE 802.3q IEEE Standards for Local and metropolitan area networks Virtual Bridged Local Area Networks , 2003.

M. P. Donahoo, K. L. Calvert, TCP/IP Sockets in C, Practical Guide for Programmers, Elsevier, 2001.

STANAG 4586 (EDITION 3) Standard Interfaces of UAV Control System (UCS) for NATO UAV Interoperability, NSA/1235(2012) 4586, 2012.

User Datagram Protocol, RFC 768, 1980.

Transmission Control Protocol, RFC 793, 1981.

T. Rogalski, S. Samolej, A. Tomczyk, ARINC 653 Based Time-Critical Application for European SCARLETT Project, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, 08 - 11 August, 2011.

Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers, RFC 2474

Sławomir Samolej. Rzeszow University of Technology, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 
    Rzeszów, Poland, E-mail: ssamolej@prz.edu.pl