Laboratorium grafiki komputerowej i animacji

Ćwiczenie IV - Biblioteka OpenGL -

transformacje przestrzenne obiektów

Przygotowanie do ćwiczenia:

- Zapoznać się z transformacjami przestrzennymi (obrót, przesunięcie, skalowanie),

- Zapoznać się z opisem jednorodnym transformacji przestrzennych,

- Zapoznać się z zestawem komend OpenGL umożliwiającym dokonywanie transformacji przestrzennych obiektów na scenie wraz z podstawowymi zasadami posługiwania się tymi komendami.

Przebieg ćwiczenia:

- Założenia:

  - Celem prac na zajęciach laboratoryjnych jest wykonanie ruchomego modelu siatki manipulatora Puma.

  - Wynikiem prac na dzisiejszych zajęciach ma być program zbliżony w działaniu do programu „puma_siatka.exe” dostarczonego do materiałów laboratoryjnych.

  - Realizacja ćwiczenia polega na uzupełnieniu kodu programu „gl_template” modyfikowanego na ostatnich zajęciach.

  - W realizacji prac wzorować się należy na rozwiązaniach przyjętych w programie „robot1” również dołączonym do materiałów laboratoryjnych.

- Uwagi do sposobu realizacji celu dzisiejszych zajęć laboratoryjnych:

  - Do poruszania ramionami robota można wykorzystać klawiaturę. Uzupełnienie obsługi komunikatu WM_KEYDOWN może wyglądać następująco:

case WM_KEYDOWN:

{

//…

if(wParam == '1')

d1-= 1.0f;

if(wParam == '2')

d1+= 1.0f;

//...
}

  - Podczas umieszczania obiektów na scenie należy pamiętać, że znajdą się one w tym miejscu sceny i w takiej orientacji jak ustalony lokalny układ współrzędnych.

  - Przykład wykorzystania złożenia transformacji do konstruowania prostego modelu manipulatora zawarto w programie „robot1”. Sekwencja instrukcji tworzących ruchomy model robota wygląda w tym programie następująco:

glPushMatrix();

glTranslatef (0.0, -0.6, 0.0);

auxWireBox(1.0, 0.2, 1.0);

glTranslatef (0.0, 0.6, 0.0);

glRotatef ((GLfloat) base, 0.0, 1.0, 0.0);

auxWireBox(0.4, 1.0, 0.4);

glTranslatef (0.0, 0.5, 0.0);

glRotatef ((GLfloat) elbow, 0.0, 0.0, 1.0);

glTranslatef (0.0, 0.5, 0.0);

auxWireBox(0.4, 1.0, 0.4);

glTranslatef (0.0, 0.5, 0.0);

glRotatef ((GLfloat) wrist, 0.0, 0.0, 1.0);

glTranslatef (0.0, 0.5, 0.0);

auxWireBox(0.4, 1.0, 0.4);

glPopMatrix();

  - Model robota należy zamknąć w jednej funkcji przyjmującej jako parametry wywołania kąty obrotu dla poszczególnych przegubów np.:

void puma(double d1, double d2, double d3)